Journal of Optimization System and Ergonomy Implementation (JOSEON) Vol. xx No. xx Month, Year, x-xx

|  | Available online at : https://ejournal.upnvj.ac.id/joseon Journal of Optimization System and Ergonomy Implementation ¦ ISSN (Print) 2622-528X ¦ ISSN (Online) 2598-5795 ¦ |  |
| --- | --- | --- |

Choose one article category : Production System/Work System Design and Ergonomics/Product Development/Logistics and Supply Chain Management/Quality Control/Engineering Management and Industrial Optimization

# Keseimbangan Lini Perakitan Pada Komponen Fuselage Pesawat NC212 Menggunakan Metode RPW dan RA di PT XYZ (Studi Kasus: Komponen Nose Fuselage)

Shanty Nurhalizah 1), Muhamad As’adi 2), Santika Sari 3)

1,2,3) Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan

| Article Information |  |  | ABSTRAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Article history: Received: Revised: Accepted: Keywords: Lini Perakitan Line Balancing Ranked Positional Weight Region Approach Arena |  |  | PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di industri penerbangan. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah ketidakseimbangan lini perakitan komponen nose fuselage. Ketidakseimbangan disebabkan oleh operator belum memiliki skill yang sesuai untuk proses perakitan pesawat NC212, dan ketersediaan hand tools belum proposional dengan jumlah operator, serta keterlambatan supply parts ke lin i perakitan. Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi tingkat keseimbangan lini perakitan nose fuselage pesawat NC212 pada kondisi aktual, dan memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan keseimbangan lini perakitan komponen nose fuselage. Metode penelitian ini adalah metode Ranked Positional Weight, dan Region Approach. Penelitian ini menggunakan software Arena untuk mensimulasikan kondisi aktual, dan usulan perbaikan. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan line efficiency sebesar 16,12%, balance delay sebesar 83,88%,dan smoothness index sebesar 4937,70 dengan 34 stasiun kerja untuk kondisi aktual, serta didapatkan metode Region Approach sebagai metode line balancing terbaik dengan persentase line efficiency sebesar 28,33%, balance delay sebesar 71,67%, dan smoothness index sebesar 3558,74 dengan 20 stasiun kerja. |  |
|  | This is an open access article under the CC–BY license. |  |  |

Corresponding Author: Shanty Nurhalizah Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan Email: 2010312003@mahasiswa.upnvj.ac.id

|  |  | © 2023 Some rights reserved |
| --- | --- | --- |

PENDAHULUAN

Pada era revolusi 4.0, perusahaan dituntut untuk dapat bekerja secara efisien dengan mengurangi waktu kerja yang tidak efisien. Waktu kerja yang tidak efisien dapat disebabkan oleh beban kerja yang tidak seimbang antar operator, kurangnya pengetahuan, dan skill operator terkait stasiun kerja yang ditugaskan, serta ketersediaan peralatan yang digunakan oleh operator [1].

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di industri penerbangan. PT XYZ memproduksi berbagai jenis pesawat. Salah satu produk dari PT XYZ adalah pesawat NC212. Pesawat NC212 memiliki komponen badan pesawat (fuselage) yang terdiri dari 13 komponen. Berikut ini merupakan grafik kondisi aktual komponen fuselage:

Gambar 1. Grafik Kondisi Aktual Komponen Fuselage

Berdasarkan grafik diatas, diketahui ketidakseimbangan terjadi pada komponen union nose yang ditunjukkan oleh waktu siklus (cycle time) melebihi takt time. Takt time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk berdasarkan jumlah permintaan pelanggan [2]. Komponen nose fuselage terdiri dari komponen upper nose, lower nose, dan union nose. Penelitian ini akan membahas komponen nose fuselage karena alur perakitan komponen nose fuselage saling berhubungan antar satu komponen dengan komponen lainnya, sehingga komponen upper nose, dan komponen lower nose tetap perlu untuk dilakukan pengambilan dan pengolahan data.

Hasil wawancara dengan supervisor divisi Major Assy Fuselage NC212 menyatakan ketidakseimbangan pada komponen union nose disebabkan oleh operator belum memiliki skill yang sesuai untuk proses perakitan pesawat NC212, ketersediaan hand tools belum proposional dengan jumlah operator dan keterlambatan dalam supply parts ke lini perakitan. Selain itu, perusahaan belum memiliki standar efisiensi pada lini perakitan. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu segera diperbaiki oleh perusahaan dengan menerapkan konsep line balancing.

Konsep line balancing perlu diterapkan untuk meningkatkan efisiensi stasiun kerja dengan menyeimbangkan beban kerja antar stasiun kerja [3]. Line balancing bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi lini perakitan, dan meningkatkan kapasitas produksi [4]. Adapun rumus dalam perhitungan line balancing sebagai berikut:

Waktu Siklus Stasiun Kerja = (Hari Kerja x Waktu Kerja)Total demand 	(1)

Idle time = waktu siklus – waktu stasiun (i) 	(2)

Smoothing Index = (Idle Time)2  	(3)

Jumlah Minimal Stasiun Kerja= Total Waktu OperasiWaktu Siklus Stasiun Kerja 	(4)

LE = i=1kWaktu Stasiun (i)k x Waktu Siklus Stasiun Kerja x 100%   (5)

Keterangan:

k = Jumlah stasiun kerja

BD = 100% - Line Efficiency          (6)

SI = Total Smoothing Index         (7)

Metode Ranked Positional Weight merupakan metode yang melakukan perhitungan, dan mendistribusikan elemen kerja berdasarkan bobot elemen kerja [5]. Tahapan metode Ranked Positional Weight meliputi [6]: membuat precendence diagram, menghitung bobot posisi tiap elemen kerja, mengurutkan elemen kerja dari bobot terbesar sampai terkecil, mengelompokkan elemen kerja, dan hitung line efficiency, smoothness index, dan balance delay. Metode Region Approach merupakan metode yang mengalokasikan elemen kerja ke stasiun kerja sesuai dengan posisi pada precendence diagram tanpa memperhatikan bobot dari elemen kerja tersebut [7]. Tahapan metode Region Approach meliputi [8]: membuat precendence diagram, melakukan pengelompokkan precendence diagram dari kiri ke kanan, mengurutkan waktu elemen kerja, serta menghitung line efficiency, smoothness index, dan balance delay. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan kedua metode tersebut, akan dibandingkan hasil dari line efficiency, balance delay, dan smooth index untuk mengetahui hasil yang paling optimal.

Penelitian ini melakukan pengukuran waktu kerja untuk menentukan waktu baku yang digunakan pada perhitungan line balancing. Pengukuran waktu kerja merupakan teknik untuk menghitung waktu baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas [9]. Pengukuran waktu kerja merupakan salah satu cara yang harus dikembangkan dan diterapkan oleh perusahaan karena dapat menciptakan keseimbangan pada lini produksi dan beban kerja antar operator untuk mencapai hasil yang optimal [10]. Metode pengukuran waktu kerja terbagi menjadi pengukuran waktu kerja secara lansung, dan secara tidak lansung [11]. Terdapat dua metode dalam pengukuran waktu kerja secara lansung yaitu metode work sampling, dan metode stopwatch [12]. Tahapan dalam melakukan perhitungan waktu baku dengan menggunakan metode stopwatch yaitu [13]: pengukuran dan pencatatan waktu elemen kerja, menentukan jumlah waktu siklus, pengujian data, menentukan faktor penyesuaian (rating factor), menentukan kelonggaran (allowance), dan waktu baku.

Penelitian ini juga melakukan simulasi dengan software Arena.  Simulasi merupakan metode yang digunakan untuk melakukan perlakuan yang mendekati realita. Simulasi dapat menggunakan perangkat lunak yang sesuai pada komputer [14]. Software Arena dapat digunakan untuk memodelkan sistem yang dapat berubah dengan cepat seperti sistem manufaktur dan sistem non manufaktur [15].

METODE PENELITIAN

- Tahap Persiapan

Tahap awal dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada proses perakitan komponen nose fuselage. Selanjutnya, dilakukan studi literatur terkait metode Ranked Positional Weight, dan Region Approach, dan pengukuran waktu kerja. Selanjutnya, dilakukan perumusan masalah yaitu bagaimana tingkat keseimbangan lini perakitan komponen nose fuselage Pesawat NC212 pada kondisi aktual? dan bagaimana usulan perbaikan untuk pemerataan lini perakitan untuk meningkatkan keseimbangan lini perakitan komponen nose fuselage?

- Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang memahami proses perakitan komponen nose fuselage. Sedangkan, data sekunder yang diperoleh meliputi data komponen fuselage, data cycle time, dan takt time dalam komponen fuselage, data jumlah produksi perusahaan (bulan Agustus 2022 – Juli 2023), data waktu kerja pada proses perakitan komponen upper nose, lower nose, dan union nose, dan data rating factor.

- Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan uji kecukupan data, uji keseragaman data, perhitungan waktu kerja menggunakan metode stopwatch, perhitungan line balancing pada kondisi aktual dan menggunakan metode Ranked Positional Weight, dan Region Approach, dan membuat usulan perbaikan, serta melakukan simulasi untuk kondisi aktual dan usulan perbaikan menggunakan software Arena. Selanjutnya, dilakukan analisis terkait hasil pengolahan data yang telah diperoleh.

- Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data, dan analisis data yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data diperoleh data waktu operasi elemen kerja sebanyak 93 operasi. Hasil uji kecukupan data, dan keseragaman data menunjukkan data yang diperoleh cukup, dan pola data seragam. Adapun prencendence diagram untuk kondisi aktual komponen nose fuselage sebagai berikut:

Gambar 3. Precendence Diagram Kondisi Aktual Komponen Nose Fuselage

Hasil pengelompokkan elemen kerja pada kondisi aktual diperoleh 34 stasiun kerja dengan ketentuan waktu stasiun harus sama dengan atau kurang dari waktu siklus stasiun kerja sebesar 984 jam, dan jumlah stasiun kerja lebih dari minimal stasiun kerja sebanyak 5 stasiun kerja.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Keseimbangan Lini Perakitan Kondisi Aktual

| Stasiun Kerja | Operasi | Waktu Stasiun | Idle Time | Smoothing Index | Efisiensi Stasiun Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,07 | 983,93 | 968116,63 | 0,007 |
| 2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 80,62 | 903,38 | 816096,01 | 8,193 |
| 3 | 9 | 2,08 | 981,92 | 964168,23 | 0,211 |
| 4 | 10 | 2,06 | 981,94 | 964213,21 | 0,209 |
| 5 | 11 | 2,49 | 981,51 | 963363,61 | 0,253 |
| 6 | 12 | 2,23 | 981,77 | 963873,49 | 0,227 |
| 7 | 13 | 23,54 | 960,46 | 922487,93 | 2,392 |
| 8 | 14 | 4,89 | 979,11 | 958656,97 | 0,497 |
| 9 | 15 | 1,81 | 982,19 | 964695,46 | 0,184 |
| 10 | 16 | 5,28 | 978,72 | 957883,15 | 0,537 |
| 11 | 17 | 2,54 | 981,46 | 963261,42 | 0,258 |
| 12 | 18, 19 | 3,60 | 980,40 | 961190,47 | 0,366 |
| 13 | 20 | 1,68 | 982,32 | 964947,96 | 0,171 |
| 14 | 21 | 0,07 | 983,93 | 968116,63 | 0,007 |
| 15 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 907,24 | 76,76 | 5892,02 | 92,199 |
| 16 | 37 | 1,90 | 982,10 | 964526,71 | 0,193 |
| 17 | 38 | 2,27 | 981,73 | 963800,38 | 0,230 |
| 18 | 39 | 37,12 | 946,88 | 896579,04 | 3,773 |
| 19 | 40 | 1,51 | 982,49 | 965287,79 | 0,153 |
| 20 | 41 | 1,78 | 982,22 | 964749,43 | 0,181 |
| 21 | 42, 43, 44, 45 | 165,47 | 818,53 | 669994,25 | 16,816 |
| 22 | 46 | 37,13 | 946,87 | 896554,00 | 3,774 |
| 23 | 47 | 3,38 | 980,62 | 961613,99 | 0,344 |
| 24 | 48 | 38,02 | 945,98 | 894878,64 | 3,864 |
| 25 | 49 | 3,38 | 980,62 | 961612,45 | 0,344 |
| 26 | 50, 51 | 4,58 | 979,42 | 959261,40 | 0,466 |
| 27 | 52 | 3,30 | 980,70 | 961774,23 | 0,335 |
| 28 | 53, 54, 55, 56, 57, 58 | 956,81 | 27,19 | 739,19 | 97,237 |
| 29 | 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 | 872,73 | 111,27 | 12381,01 | 88,692 |
| 30 | 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 | 972,92 | 11,08 | 122,77 | 98,874 |
| 31 | 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 887,83 | 96,17 | 9248,67 | 90,227 |
| 32 | 87, 88, 89, 90, 91 | 352,10 | 631,90 | 399297,61 | 35,783 |
| 33 | 92 | 5,80 | 978,20 | 956867,45 | 0,590 |
| 34 | 93 | 3,46 | 980,54 | 961453,77 | 0,352 |
| Total |  | 5391,70 | 25377,50 | 24380838,46 | 420,99 |
| Line Efficiency |  |  |  |  | 16,12% |
| Balance Delay |  |  |  |  | 83,88% |
| Smoothness Index |  |  |  |  | 4937,70 |

Evaluasi keseimbangan lini perakitan pada kondisi aktual menghasilkan line efficiency sebesar 16,12%, balance delay sebesar 83,88%, dan smoothness index sebesar 4937,70. Hal tersebut menujukkan bahwa pengaturan kegiatan operasi perakitan masih belum optimal.

Gambar 4. Precendence Diagram Metode Ranked Positional Weight

Hasil pengelompokkan elemen kerja dengan metode Ranked Positional Weight diperoleh sebanyak 22 stasiun kerja. Berikut ini merupakan hasil evaluasi keseimbangan lini perakitan  dengan metode Ranked Positional Weight:

Tabel 3. Hasil Evaluasi Keseimbangan Lini Perakitan Metode RPW

| Stasiun Kerja | Operasi | Waktu Stasiun (jam) | Idle Time | Smoothing Index | Efisiensi Stasiun Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,071 | 983,93 | 968116,63 | 0,007 |
| 2 | 2,3,4,5,6,7,8 | 80,620 | 903,38 | 816096,01 | 8,193 |
| 3 | 9 | 2,079 | 981,92 | 964168,23 | 0,211 |
| 4 | 10 | 2,056 | 981,94 | 964213,21 | 0,209 |
| 5 | 11,12,13 | 28,256 | 955,74 | 913446,26 | 2,872 |
| 6 | 14,15,16,17 | 14,527 | 969,47 | 939878,45 | 1,476 |
| 7 | 18,19 | 3,597 | 980,40 | 961190,47 | 0,366 |
| 8 | 20 | 1,682 | 982,32 | 964947,96 | 0,171 |
| 9 | 21 | 0,071 | 983,93 | 968116,63 | 0,007 |
| 10 | 22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36 | 907,241 | 76,76 | 5892,02 | 92,199 |
| 11 | 37 | 1,897 | 982,10 | 964526,71 | 0,193 |
| 12 | 38 | 2,267 | 981,73 | 963800,38 | 0,230 |
| 13 | 39,40,41,42,43,44,45 | 205,882 | 778,12 | 605466,90 | 20,923 |
| 14 | 46,47,48,49 | 81,917 | 902,08 | 813754,10 | 8,325 |
| 15 | 50,51 | 4,581 | 979,42 | 959261,40 | 0,466 |
| 16 | 52 | 3,299 | 980,70 | 961774,23 | 0,335 |
| 17 | 53,54, 55,56,57,58 | 0,040 | 983,96 | 968177,28 | 0,004 |
| 18 | 59,60,61,62,63,64,65 | 921,736 | 62,26 | 3876,84 | 93,672 |
| 19 | 66, 67,68,69,70,71, 72,73,74,75 | 760,391 | 223,61 | 50001,16 | 77,275 |
| 20 | 76,77,78,79,80,81,82, 83,84,85,86 | 943,859 | 40,14 | 1611,31 | 95,921 |
| 21 | 87,88,89,90,91,92 | 877,044 | 106,96 | 11439,58 | 89,130 |
| 22 | 93 | 582,388 | 401,61 | 161291,91 | 59,186 |
| Total |  | 8247,754 | 16352,25 | 14931361,44 | 838,186% |
| Line Efficiency |  |  |  |  | 25,06% |
| Balance Delay |  |  |  |  | 74,94% |
| Smoothness Index |  |  |  |  | 3864,07 |

Evaluasi keseimbangan lini perakitan menggunakan metode Ranked Positional Weight menghasilkan line efficiency sebesar 25,06% yang menunjukkan peningkatan dari kondisi aktual sebesar 8,94%. Selain itu, tingkat balance delay sebesar 74,94% yang berarti terjadi pengurangan sebesar 8,94% dari kondisi aktual, serta didapatkan smoothness index sebesar 3864,07 yang memperlihatkan bahwa terdapat penurunan sebesar 1073,63 dibandingkan kondisi aktual.

Gambar 5. Precendence Diagram Metode Region Approach

Hasil pengelompokkan stasiun kerja menggunakan metode Region Approach diperoleh 20 stasiun kerja. Berikut ini merupakan hasil evaluasi keseimbangan lini perakitan dengan metode Ranked Positional Weight:

Tabel 5. Hasil Evaluasi Keseimbangan Lini Perakitan Metode RA

| Stasiun Kerja | Operasi | Waktu Stasiun (jam) | Idle Time | Smoothing Index | Efisiensi Stasiun Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,07 | 983,93 | 968116,63 | 0,007 |
| 2 | 2,3,4,5,6,7,8 | 80,62 | 903,38 | 816096,01 | 8,193 |
| 3 | 9,10 | 4,14 | 979,86 | 960134,00 | 0,420 |
| 4 | 11,12,13 | 28,26 | 955,74 | 913446,26 | 2,872 |
| 5 | 14,15,16,17 | 14,53 | 969,47 | 939878,45 | 1,476 |
| 6 | 18,19 | 3,60 | 980,40 | 961190,47 | 0,366 |
| 7 | 20 | 1,68 | 982,32 | 964947,96 | 0,171 |
| 8 | 21 | 0,07 | 983,93 | 968116,63 | 0,007 |
| 9 | 22,,23,24,25,26,27,28,29,30 ,31,32,33,34,35,36 | 907,24 | 76,76 | 5892,02 | 92,199 |
| 10 | 37,38 | 4,16 | 979,84 | 960079,68 | 0,423 |
| 11 | 39,40,41,42,43,44,45 | 205,88 | 778,12 | 605466,90 | 20,923 |
| 12 | 46,47,48,49,50,51 | 86,50 | 897,50 | 805510,03 | 8,790 |
| 13 | 52 | 3,30 | 980,70 | 961774,23 | 0,335 |
| 14 | 53,54,55 | 709,80 | 274,20 | 75185,60 | 72,134 |
| 15 | 56,57,58,59,60,61 | 496,64 | 487,36 | 237521,19 | 50,471 |
| 16 | 62,63,64,65,66,67 | 917,29 | 66,71 | 4450,81 | 93,220 |
| 17 | 68,69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78 | 974,53 | 9,47 | 89,72 | 99,037 |
| 18 | 79,80,81,82,83,84,85,86,87 | 888,22 | 95,78 | 9173,79 | 90,266 |
| 19 | 88,89,90,91,92 | 245,01 | 738,99 | 546105,40 | 24,899 |
| 20 | 93 | 3,46 | 980,54 | 961453,77 | 0,352 |
| Total |  | 5574,99 | 14105,01 | 12664629,54 | 566,564 |
| Line Efficiency |  |  |  |  | 28,33 |
| Balance Delay |  |  |  |  | 71,67 |
| Smoothness Index |  |  |  |  | 3558,74 |

Evaluasi keseimbangan lini perakitan menggunakan metode Region Approach menghasilkan line efficiency sebesar 28,33% yang menunjukkan peningkatan dari kondisi aktual sebesar 12,21%. Selain itu, tingkat balance delay sebesar 71,67% yang menunjukkan terjadi penurunan sebesar 12,21% dari kondisi aktual. Smoothness index sebesar 3558,74 yang menunjukkan penurunan sebesar 1378,96 dibandingkan dengan kondisi aktual perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode Region Approach merupakan metode line balancing terbaik.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan pada awal dilakukannya penelitian, serta hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Lini perakitan komponen Nose Fuselage pada kondisi aktual memiliki line efficiency sebesar 16,12%, balance delay sebesar 83,88% dan smoothness index sebesar 4937,70 dengan 34 stasiun kerja. Sedangkan, metode Ranked Positional Weight memiliki line efficiency sebesar 52,06%, balance delay sebesar 74,94%, dan smoothness index sebesar 3864,07 dengan 22 stasiun kerja. Selain itu, pada metode Region Approach diperoleh nilai line efficiency sebesar 28,33%, balance delay sebesar 71,67%, dan nilai smoothness index sebesar 3558,74 dengan 20 stasiun kerja. Dari hasil perhitungan line balancing, diperoleh metode terbaik adalah metode Region Approach karena terjadi peningkatan line efficiency sebesar 12,21%, dan penurunan sebesar 12,21% untuk balance delay, dan 1378,96 untuk smoothness index dari kondisi aktual, serta dapat merampingkan jumlah stasiun kerja dari 34 stasiun kerja menjadi 20 stasiun kerja.

- Usulan perbaikan kepada perusahaan adalah dengan melakukan alokasi operator pada stasiun kerja yang sama pada setiap jadwal pengalokasian operator, sehingga operator dapat beradaptasi pada stasiun kerja yang di alokasikan. Selain itu, pengelompokkan elemen kerja berdasarkan metode line balancing terbaik juga akan membantu untuk pemerataan lini perakitan, sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi lini perakitan, dan juga dapat memaksimalkan alokasi tools pada setiap stasiun kerja.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	M. T. Çelik and S. Arslankaya, “Solution of the assembly line balancing problem using the rank positional weight method and Kilbridge and Wester heuristics method: An application in the cable industry,” J. Eng. Res., no. March, p. 100082, 2023, doi: 10.1016/j.jer.2023.100082.

[2]	S. Wignjosoebroto, ERGONOMI STUDI GERAK DAN WAKTU : Teknik Analisis untuk Peningkatan Produktivitas Kerja. SURABAYA : GUNA WIDYA SURABAYA., 2003, 2003.

[3]	N. Kumar and D. Mahto, “Assembly Line Balancing: A Review of Developments and Trends in Approach to Industrial Application,” Glob. J. Res. Eng., vol. 13, no. G2, pp. 29–50, 2013.

[4]	R. Pisuchpen and W. Chansangar, “Modifying production line for productivity improvement: A case study of vision lens factory,” Songklanakarin J. Sci. Technol., vol. 36, no. 3, pp. 345–357, 2014.

[5]	T. Baroto, “SIMULASI PERBANDINGAN Algoritma Regionapproach, Positional Weight, Dan Modie-Young DALAM EFISIENSI DAN KESEIMBANGAN LINI PRODUKSI,” Gamma, vol. II, no. I, pp. 49–54, 2006.

[6]	M. Djunaidi and Angga, “Analisis Keseimbangan Lintasan (Line Balancing) Pada Proses Perakitan Body Bus Pada Karoseri Guna Meningkatkan Efisiensi Lintasan,” J. Ilm. Tek. Ind., vol. 5, no. 2, pp. 77–84, 2018, doi: 10.24912/jitiuntar.v5i2.1788.

[7]	S. Patra and D. Chaubey, “Application of Line-balancing to Minimize the Idle Time of Workstations in the Production Line with Special Reference to Automobile Industry,” Int. J. IT, Eng. Appl. Sci. Res., vol. 4, no. 7, pp. 8–12, 2015, [Online]. Available: www.irjcjournals.org

[8]	L. Gozali, S. Ariyanti, and E. Maria, “Line Assembly Analysis for R-223 Product By Kilbridge-Wester Heuristic Method , Helgeson-Birnie Method and Moodie Young Method At Pt . Mulia Knitting Factory,” no. October, pp. 978–979, 2013.

[9]	N. V. Febriana, E. R. Lestari, and S. Anggarini, “Analisis Pengukuran Waktu Kerja Dengan Metode Pengukuran Kerja Secara Tidak Langsung Pada Bagian Pengemasan Di PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK,” J. Ind., vol. 4, no. 1, pp. 66–73, 2015.

[10]	I. Budiman, A. C. Sembiring, J. Tampubolon, D. Wahyuni, and A. Dharmala, “Improving effectiveness and efficiency of assembly line with a stopwatch time study and balancing activity elements,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1230, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1230/1/012041.

[11]	S. Wignjosoebroto, Pengantar Teknik & Manajemen Industri, Cetakan 2,. Surabaya : Guna Widya, 2006, 2006.

[12]	R. Ginting, Penjadwalan Mesin, 1st ed. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.

[13]	B. Suhadri, Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi Industri. akarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

[14]	W. D. Kelton, R. Sadowski, and N. Zupick, Simulation with Arena, 6th editio. McGraw-Hill Higher Education, 2015.

[15]	S. Taslim, “Perencanaan Produksi Pupuk Guanoku Untuk Memenuhi Permintaan Konsumen Di UD. Pupuk Guanoku Dengan Pendekatan Simulasi,” Matrik, vol. XV, no. 2, pp. 37–46, 2015.

BIOGRAFI PENULIS

| Author 1 |  |
| --- | --- |
|  | Shanty Nurhalizah meraih gelar Sarjana Teknik di bidang Teknik Industri dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia pada tahun 2024. Shanty Nurhalizah dapat dihubungi pada email: 2010312003@mahasiswa.upnvj.ac.id. |
| Author 2 |  |
|  | Muhamad As’adi meraih gelar Sarjana Teknik dibidang Teknik Mesin (Konversi Energi), Magister Teknik dibidang yang sama, dan memperoleh Sertfikat Insinyur Profesional Madya (IPM) dan Profesi Insinyur, serta beberapa sertfifkat keterampilan profesional. Disamping sebagai Kaprodi Teknik Industri UPNV Jakarta periode 2016 - 2024, juga banyak terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di UPN Veteran Jakarta. Pada beberapa tahun terakhir banyak melakukan penelitian tentang Pengembangan Aplikasi Digital, Majajemen Proyek, dan Rekayasa Keandalan dan Risiko. Beliau dapat dihubungi di email: asadi@upnvj.ac.id. |
| Author 3 |  |
|  | Santika Sari meraih gelar Magister Teknik dari Institut Teknologi Bandung. Beliau juga memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Telkom. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Teknik Industri di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Bidang minat penelitiannya adalah ergonomi dan supply chain management. Beliau dapat dihubungi di email: santika.sari@upnvj.ac.id. |